TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS.

PRODUCTOS LÁCTEOS. LECHE CRUDA. ESPECIFICACIONES

I.C.S. 67.100.01

- OBJETO

Este Reglamento Técnico establece los requisitos sanitarios y de calidad, microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales (organolépticos) que debe cumplir la leche cruda “Lactis bovinis cruda", destinado al consumo humano.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplica a la leche cruda destinada al procesamiento e industrialización en el territorio nacional.

- NORMAS PARA CONSULTAR

Las leyes, documentos normativos, resoluciones, y otros instrumentos técnicos – jurídicos se encontraban vigente al momento de la redacción del presente Reglamento Técnico.

- Ley No. 60 de 1977, que establece normas para la leche pasteurizada y otros productos lácteos

- Ley 430 de 25 de abril de 2024, que crea la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

- Ley 206 de 30 de marzo de 2021, que crea la Agencia Panameña de Alimentos.

- Decreto Ejecutivo No. 125 de 29 de septiembre de 2021, que reglamenta la Ley 206 de la Agencia Panameña de Alimentos.

- Reglamento Técnico DGNTI XX – 2025. Tecnología de los Alimentos. Productos Lácteos. Términos Lecheros.

- DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN

  - DEFINICIÓN

Producto de la secreción láctea de las glándulas mamarias de animales sanos, obtenida por uno o varios ordeños íntegros e higiénicos, sin adición ni sustracción alguna. Se exceptúa la obtenida desde 15 días antes hasta 8 días después del parto o por todo el tiempo más que sea necesario para evitar la mezcla de calostro con la propia leche cruda. Esta leche no ha sido sometida a tratamiento de pasteurización.

  - CLASIFICACIÓN

La leche cruda se clasifica en las siguientes clases:

    - Leche Cruda Grado A

    - Leche Cruda Grado B

    - Leche Cruda Grado Industrial

  - DESIGNACIÓN

La leche cruda se designa por su nombre seguido del grado y/o tipo.

EJEMPLO.

“Leche Cruda Grado A”

“Leche Cruda Industrial”

- CARACTERÍSTICAS GENERALES

  - El término “Leche Cruda” sin otra especificación se aplica únicamente a la leche cruda de bovino y para la leche de otros animales, debe especificarse su origen:

EJEMPLO.

“Leche Cruda de Cabra”

“Leche Cruda de Búfala”

  - La leche cruda, debe presentar aspecto normal, estar limpia, libre de calostro, conservantes, inhibidores bacterianos (antibióticos, entre otros), colorantes, materias extrañas, sabores extraños, olores extraños y adulterantes.

  - El contenido de trazas de residuos químicos, residuos extraños y residuos de plaguicidas deben estar dentro de los límites máximos establecidos por el Codex Alimentarius.

  - La Leche Grado A desde el momento de su obtención hasta llegar a la planta pasteurizadora, debe mantenerse a una temperatura no mayor de 10°C.

  - La Leche Grado B al momento de entrega a la planta procesadora debe enfriarse inmediatamente a una temperatura no mayor de 10°C.

- CARACTERÍSTICAS

  - CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

La leche cruda A, B e Industrial deben cumplir con las siguientes características:

Tabla 1. Características Fisicoquímicas

| Características | Mín. | Máx. |
| --- | --- | --- |
| Materia Grasa (%) | 3.5 | - |
| Sólidos Totales (%) | 12.0 | - |
| Sólidos no grasos (%) | 8.5 | - |
| Punto de Congelación (índice Crioscópico) | - 0.555 °C | - 0.530 °C |

  - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

La leche cruda debe cumplir a nivel de recepción en planta con las siguientes características microbiológicas:

Tabla 2. Características microbiológicas

| Grado de Leche | Recuento Total |
| --- | --- |
| Leche Grado A | ≤ 200,000 UFC/mL |
| Leche Grado B | ≤ 1,000,000 UFC/mL |
| Leche Grado Industrial | >1,000,000 UFC/mL |

- TOMA DE MUESTRA Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Se aplican los métodos de muestreo y análisis establecidos en la Guía Técnica DGNTI-XX-2025, así como los métodos equivalentes recomendados en la norma CXS 234-1999 Métodos de Análisis y Muestreo, en sus versiones vigentes, u otras referencias internacionales debidamente validadas.

Para los procesos de verificación oficial, registro sanitario y actividades de vigilancia, deben emplearse métodos analíticos normalizados y aprobados, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos (RTCA) en su versión actualizada. También pueden utilizarse métodos equivalentes que cuenten con validación o certificación de terceros de acuerdo con protocolos reconocidos internacionalmente.

- CONTAMINANTES

La leche utilizada en la elaboración de los productos a los cuales se aplica el presente Reglamento Técnico debe cumplir los niveles máximos de contaminantes y toxinas especificados para la leche en la Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos (CXS 193-1995), y los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas establecidos para la leche por la Comisión del Codex Alimentarius.

- HIGIENE

Los productos abarcados por las disposiciones de este Reglamento Técnico deben preparase y manipularse de conformidad con el RTCA Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales, en su versión vigente, el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), y con su equivalente en los Principios generales de higiene de los alimentos (CXC 1-1969), el Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos (CXC 57-2004) y otros textos pertinentes del Codex Alimentarius.

- TRANSPORTE

El transporte de la leche cruda Grado A debe efectuarse en tanques isotérmico debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente (DNCAVV).

Para el caso de la leche cruda Grado A, B e Industrial, la autoridad competente puede, asimismo, autorizar el uso de otros equipos o vehículos adecuadamente acondicionados, tales como contenedores, recipientes isotérmicos, garrafones, cisternas móviles u otros medios técnicamente equivalentes, siempre que se garantice el mantenimiento de la calidad, la inocuidad, la temperatura adecuada y las condiciones higiénico-sanitarias de la leche cruda durante todo el traslado, conforme a la normativa vigente.

- EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Esta sección está contenida en un reglamento técnico específico para la evaluación de la conformidad donde detalla las actividades de vigilancia, fiscalización y revisión para garantizar el cumplimiento continuo de este Reglamento Técnico.

- REFERENCIAS

- FAO y OMS. 1995. Norma general para los aditivos alimentarios. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 192-1995. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1995. Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 193-1995. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1969. Principios generales de higiene de los alimentos. Código de prácticas del Codex Alimentarius, n.º CXC 1-1969. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 2004. Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos. Código de prácticas del Codex Alimentarius, n.º CXC 57-2004. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1999. Norma general para el uso de términos lecheros. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 206- 1999. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1999. Métodos de análisis y de muestreo recomendados. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 234- 1999. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.