TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS.

PRODUCTOS LÁCTEOS. TOMA DE MUESTRA Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

ICS 67.100.01

- OBJETO

La presente Guía Técnica establece los lineamientos técnicos para la toma de muestras y los métodos de análisis aplicables a la leche y los productos lácteos que se elaboran, importan, distribuyen y comercializan en la República de Panamá, con el fin de asegurar la uniformidad de los procedimientos, garantizar la calidad e inocuidad de los productos y respaldar las acciones de control y verificación realizadas por las autoridades competentes.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Guía Técnica se aplica a todas las actividades relacionadas con la toma de muestras y la ejecución de métodos de análisis en la leche y productos lácteos elaborados, importados, distribuidos y comercializados dentro del territorio de la República de Panamá. Abarca a las autoridades competentes, laboratorios oficiales y privados, así como a los operadores de la cadena láctea involucrados en procesos de producción, importación, almacenamiento, distribución y comercialización. Incluye los procedimientos, criterios técnicos y requisitos mínimos necesarios para asegurar la representatividad de las muestras y la fiabilidad de los resultados analíticos, sin sustituir la normativa nacional e internacional vigente aplicable al sector lácteo.

- NORMAS PARA CONSULTAR

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de este Reglamento Técnico DGNTI. Las ediciones indicadas estaban vigentes para el momento de esta publicación. Como toda norma están sujetas a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas que analicen la conveniencia de usar la edición más reciente de las normas citadas seguidamente.

- Ley No. 60 de 1977, que establece normas para la leche pasteurizada y otros productos lácteos

- Ley 430 de 25 de abril de 2024, que crea la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

- Ley 206 de 30 de marzo de 2021, que crea la Agencia Panameña de Alimentos.

- Decreto Ejecutivo No. 125 de 29 de septiembre de 2021, que reglamenta la Ley 206 de la Agencia Panameña de Alimentos.

- Reglamento Técnico DGNTI XX – 2025. Tecnología de los Alimentos. Productos Lácteos. Términos Lecheros.

- DEFINICIONES

Para los fines la presente guía Técnica DGNTI se aplican las siguientes definiciones:

  - AFNOR – Asociación Francesa de Normalización: es el organismo nacional de normalización de Francia y participa activamente en el desarrollo de normas técnicas tanto a nivel nacional como internacional, en coordinación con la ISO y otros organismos de normalización. Además, AFNOR gestiona programas de validación y certificación de métodos analíticos alternativos, especialmente en el área microbiológica, garantizando que dichos métodos cumplan con criterios de desempeño equivalentes a los métodos de referencia.

  - AOAC – Association of Official Analytical Chemists: es una organización científica internacional dedicada al desarrollo, validación y publicación de métodos oficiales de análisis, principalmente para alimentos, bebidas, productos agrícolas, fármacos y matrices relacionadas. Sus métodos son ampliamente reconocidos por autoridades regulatorias y laboratorios a nivel mundial debido a su rigor científico, precisión y reproducibilidad.

  - Autoridades competentes: instituciones del Estado responsables de supervisar y hacer cumplir la normativa.

  - Cadena de custodia: registro y control continuo de una muestra desde que se toma hasta que se analiza, para evitar alteraciones.

  - Esterilidad comercial (UHT): La esterilidad comercial es la condición en la cual un alimento sometido a un tratamiento térmico de ultra alta temperatura (UHT, por sus siglas en inglés) se encuentra libre de microorganismos viables capaces de multiplicarse en el producto bajo condiciones normales de almacenamiento y distribución.

  - Frecuencia de muestreo: periodicidad con la que se toman muestras de un producto.

  - Guía Técnica: documento que establece procedimientos y criterios técnicos para realizar una actividad de forma uniforme y correcta.

  - IDF – International Dairy Federation (Federación Internacional de Lechería): es una organización internacional que reúne a expertos, instituciones científicas, industrias y autoridades del sector lácteo, con el propósito de promover el desarrollo sostenible, la seguridad y la calidad de la leche y los productos lácteos. La IDF elabora guías técnicas, métodos analíticos y documentos científicos que sirven como base para normas internacionales, muchas de las cuales son adoptadas conjuntamente con la ISO y el Codex Alimentarius.

  - Inocuidad: condición de un alimento que garantiza que no causará daño a la salud del consumidor.

  - ISO – International Organization for Standardization: es una organización internacional independiente que reúne a organismos nacionales de normalización de numerosos países, con el objetivo de elaborar normas técnicas internacionales que promuevan la calidad, la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de productos y servicios. Las normas ISO establecen criterios uniformes para métodos de ensayo, muestreo, sistemas de gestión y procesos analíticos, permitiendo la comparabilidad de resultados entre laboratorios y países.

  - Microorganismos patógenos: bacterias que pueden causar enfermedades.

  - Plan de muestreo: estrategia que define cuántas muestras tomar, cómo y con qué frecuencia.

  - Punto crioscópico: temperatura de congelación de la leche; sirve para detectar adulteración con agua.

  - Reglamento Técnico: norma oficial de cumplimiento obligatorio que fija requisitos técnicos para productos o procesos.

  - Representatividad de la muestra: que la muestra tomada refleje fielmente las características reales del producto evaluado.

  - Submuestra: porción pequeña tomada de una muestra mayor para formar una muestra compuesta.

  - Trazabilidad: capacidad de seguir el recorrido de un producto desde su origen hasta el consumidor final.

  - Toma de muestra: proceso de recolectar una parte del producto para su análisis en laboratorio.

- ABREVIATURAS

- DGNTI: Dirección General de Normas y Tecnología Industrial

- CODEX ALIMENATRIUS: Código Alimentario Internacional

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists

- IDF: International Dairy Federation

- ISO: International Organization for Standardization

- AFNOR: Organización Francesa de Normalización

- IDF: Federación Internacional de Lechería

- RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades dependen de cada entidad involucrada en el proceso.

  - AUTORIDADES COMPETENTES

Son responsables de establecer y actualizar los lineamientos para la toma de muestras y los métodos de análisis en productos lácteos. Deben supervisar su cumplimiento, realizar inspecciones, coordinar programas de muestreo oficial y garantizar que los laboratorios autorizados operen bajo estándares de calidad reconocidos.

  - LABORATORIOS OFICIALES Y PRIVADOS

Deben aplicar métodos de análisis validados y asegurar la confiabilidad de los resultados mediante sistemas de aseguramiento de la calidad. Son responsables del manejo adecuado de las muestras, de la calibración de equipos, del registro de resultados y del reporte oportuno a las autoridades y partes involucradas.

  - OPERADORES DE LA CADENA LÁCTEA

Incluyen productores, procesadores, importadores, distribuidores y comercializadores. Deben facilitar el acceso a las instalaciones y productos para la toma de muestras, mantener condiciones adecuadas para la recolección y transporte, y suministrar la información necesaria que garantice la trazabilidad de los productos.

  - PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRAS

Debe contar con capacitación técnica, utilizar equipos adecuados y aplicar los procedimientos establecidos en la guía. Es responsable de asegurar la integridad, representatividad e identificación correcta de cada muestra, así como de mantener la cadena de custodia hasta la entrega en el laboratorio.

- TIPOS DE MÉTODOS

Por parte del Codex Alimentarius los métodos son definidos de acuerdo con sus características de desempeño.

  - TIPO I - MÉTODOS DE DEFINICIÓN

Son los métodos que determinan un valor al que puede llegarse sólo mediante la aplicación del método en cuestión y que, por definición, es el único método para establecer el valor aceptado del parámetro medido.

  - TIPO II - MÉTODOS DE REFERENCIA

Son los denominados métodos de referencia, que se utilizan cuando no se aplican los métodos del Tipo I. Se seleccionan de entre los métodos del Tipo III (según se definen más adelante). Se recomienda su uso en casos de controversia y para fines de verificación.

  - TIPO III - MÉTODOS ALTERNATIVOS APROBADOS

Son los que satisfacen todos los criterios exigidos por el Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras para los métodos que pueden emplearse para fines de control, inspección o reglamentación.

  - TIPO IV - MÉTODOS PROVISIONALES

Los métodos del Tipo IV son los que se han empleado tradicionalmente o han comenzado a emplearse recientemente, pero respecto de los cuales el Comité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras no ha determinado todavía todos los criterios que deben satisfacer para su aceptación.

- PLAN DE MUESTREO

El diseño debe basarse en criterios estadísticos, normas internacionales (por ejemplo, Codex Alimentarius CAC/GL 50, ISO 707 para muestreo de leche y productos lácteos) y disposiciones regulatorias panameñas en materia de inocuidad y calidad de alimentos.

Los planes de muestreo para productos lácteos deben establecerse en función del objetivo del muestreo, el tipo de producto, el riesgo sanitario y el volumen del lote. Su aplicación busca asegurar que las muestras tomadas sean representativas y permitan una evaluación confiable de la calidad e inocuidad del producto.

  - PROCEDIMIENTO GENERAL DE TOMA DE MUESTRA

La toma de muestra de productos lácteos debe realizarse de manera que garantice la representatividad del lote y la integridad de la muestra, evitando cualquier alteración que pueda afectar los resultados del análisis.

Previo a la toma de muestra, el personal responsable debe verificar el objetivo del muestreo, identificar claramente el establecimiento, el producto y el lote, y confirmar que las condiciones del producto sean adecuadas.

El personal responsable de la toma de muestra debe cumplir con las normas de higiene y bioseguridad, utilizando equipo de protección personal limpio y adecuado.

La selección de las unidades de muestreo puede realizarse de forma aleatoria o dirigida, según el tipo de muestreo definido, asegurando que las unidades pertenezcan al mismo lote.

La extracción de la muestra debe efectuarse utilizando utensilios limpios y estériles, según el tipo de análisis requerido, evitando la contaminación cruzada.

Cada muestra debe ser colocada en un envase adecuado, correctamente cerrado y etiquetado, y protegida para mantener su integridad hasta su traslado al laboratorio.

  - TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra se define según la naturaleza del análisis, siguiendo criterios estadísticos y referencias de Codex e ISO.

    - Muestreo microbiológico

Para productos lácteos, se recomienda:

- Plan n=5, c=2 para criterios microbiológicos de calidad general (ej.: aerobios mesófilos).

- Plan n=5, c=0 para patógenos (Salmonella, Listeria monocytogenes).

- Para leche cruda: aplicar muestreos periódicos definidos por producción y riesgo sanitario.

    - Muestreo fisicoquímico

Puede utilizarse:

- Muestras compuestas de varias submuestras para leche fluida.

- Muestras individuales para productos procesados (quesos, yogurt).

    - Muestreo para importaciones

Las autoridades pueden aplicar planes más estrictos según riesgo:

- Muestreo intensificado para primeros embarques, productores nuevos o antecedentes negativos.

- Muestreo reducido para proveedores con historial satisfactorio.

  - FRECUENCIA DEL MUESTREO

La frecuencia es determinada por las autoridades competentes considerando nivel de riesgo y normativa vigente:

- Establecimientos elaboradores: mínimo mensual para puntos críticos de producción.

- Centros de distribución y comercialización: muestreo aleatorio trimestral o según vigilancia.

- Productos importados: muestreo por lote o por embarque, con ajustes basados en riesgo.

Adicionalmente, se pueden ejecutar muestreos extraordinarios en casos de:

- Quejas del consumidor

- Sospecha de adulteración

- Alertas sanitarias nacionales o internacionales

- Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos

  - PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE TOMA DE MUESTRA POR TIPO DE PRODUCTO

De acuerdo con las características del producto lácteo, se deben hacer ciertas consideraciones al momento de realizar la toma de muestra.

    - Leche cruda

La muestra debe tomarse después de una adecuada homogenización del contenido del tanque o recipiente. Se deben utilizar frascos estériles, recolectando el volumen necesario según los análisis requeridos. La muestra debe mantenerse refrigerada inmediatamente después de su toma.

    - Leche pasteurizada y UHT

La toma de muestra puede realizarse en planta o en punto de venta. Se deben seleccionas unidades cerradas e intactas del lote. En muestreos a granel, se debe proceder de manera similar a la leche cruda, asegurando la homogenización previa.

    - Productos lácteos sólidos (quesos)

La muestra se obtiene mediante el corte o extracción de una porción representativa, pudiendo incluir superficie y parte interna del producto. Se deben utilizar utensilios limpios y estériles.

    - Productos lácteos semisólidos (yogurt, crema)

Se debe tomar la muestra directamente del envase original o del recipiente de almacenamiento, previa homogenización cuando aplique. La muestra se debe colocar en envases adecuados, evitando derrames o contaminación.

    - Productos lácteos en polvo

La muestra se debe tomar de diferentes puntos del envase o lote para asegurar representatividad, utilizando utensilios secos y limpios, y ha de colocarse en envases herméticos.

  - MATERIALES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LA TOMA DE MUESTRA

Para la toma de muestra se deben utilizar envases de material inerte, limpios y estériles según el tipo de análisis (principalmente microbiológico o fisicoquímico).

Los utensilios de muestreo deben estar limpios, desinfectados o estériles y en buen estado.

Entre los equipos y materiales básicos se incluyen:

- Frascos o bolsas de muestreo

- Termómetros para verificación de temperatura

- Utensilios de extracción (espátulas, cucharones, muestreadores)

- Sellos de seguridad

- Material de etiquetado, entre otros.

Todo el material debe garantizar que no se alteren las características del producto.

  - CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Las muestras de productos lácteos deben conservarse en condiciones que aseguren la estabilidad del producto hasta su análisis. Para análisis microbiológicos, las muestras deben mantenerse refrigeradas, generalmente entre 2 y 8 °C, evitando la congelación, salvo indicación específica del método y del producto (el helado y otros productos congelados debe conservarse a temperatura igual o inferior a -18°C).

El transporte debe realizarse en contenedores térmicos que mantengan la cadena de frío. El tiempo entre la toma de muestra y el análisis debe ser el mínimo posible, conforme a lo establecido en los métodos analíticos aplicables.

Las muestras que presenten alteraciones visibles, envases dañados, falta de identificación o ruptura de la cadena de frío deben ser evaluadas y pueden ser rechazadas para análisis.

- MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los métodos de análisis establecidos en esta sección tienen como propósito garantizar la evaluación confiable, reproducible y científicamente validada de los productos lácteos elaborados, importados, distribuidos y comercializados en la República de Panamá. Estos métodos permiten verificar el cumplimiento de los requisitos microbiológicos, fisicoquímicos, organolépticos y de identidad establecidos en la normativa nacional e internacional aplicable.

La selección de cada método se fundamenta en estándares reconocidos, tales como normas ISO, metodologías AOAC International, lineamientos del Codex Alimentarius y procedimientos validados utilizados en laboratorios acreditados. Su aplicación uniforme asegura la comparabilidad de los resultados entre laboratorios, respalda la toma de decisiones de las autoridades competentes y contribuye a la protección de la salud pública y a la garantía de calidad de los productos lácteos disponibles en el mercado panameño.

  - RELACIÓN ENTRE LA TOMA DE MUESTRA Y LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS

La cantidad y forma de la muestra tomada debe ser adecuada para los métodos de análisis microbiológicos y fisicoquímicos a aplicar. En productos lácteos, una misma muestra puede utilizarse para múltiples análisis, siempre que se garantice su integridad y se evite la contaminación cruzada.

El volumen mínimo de muestra debe considerar los requerimientos de cada método analítico. En caso de requerirse análisis distintos, se pueden generar submuestras, las cuales deben ser correctamente identificadas y conservadas bajo las condiciones establecidas.

La toma de muestra debe realizarse considerando las especificaciones de los métodos de referencia, a fin de asegurar la validez de los resultados obtenidos.

  - MÉTODOS PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

Los métodos fisicoquímicos establecidos en esta sección permiten evaluar los parámetros esenciales de composición, autenticidad y calidad de los productos lácteos, tales como acidez, grasa, proteína, sólidos totales, densidad, punto crioscópico y otros indicadores específicos según el tipo de producto.

    - Leche Cruda

| PARÁMETRO | GRUPO QUÍMICO | METODOLOGÍA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Plaguicidas | Plaguicidas Organofosforados | ORP1, Analytical Chemistry Laboratory Guidebook, Residue Chemistry. July, 1991. USDA/FSIS |
|  | Plaguicidas Organoclorados | CHC2, Analytical Chemistry Laboratory Guidebook, Residue Chemistry. July, 1991. USDA/FSIS |
| Medicamentos Veterinarios | Bencimidazoles | BNZ, Analytical Chemistry Laboratory Guidebook. July, 1991. USDA/FSIS, Extracción Líquido-Líquido /Cromatografía Líquida. CLG-MRM1.08. Screening and Confirmation of Animal Drug Residues by UHPLC-MS-MS 2018-11-05 USDA-FSIS |
|  | Lactonas Macrocíclicas | USDA/FSIS. CLG-AVR.04 Determination of Ivermectin, Doramectin and Moxidectin by HPLC. 2011-28-03 USDA-FSIS CLG-MRM1.08. Screening and Confirmation of Animal Drug Residues by UHPLC-MS-MS 2018-11-05 USDA-FSIS |
| Metales Pesados | Plomo | AOAC Official Method. 20th Edition, 2016 |
| Anabólicos | Beta agonista | CLG-HRM.01 Screening and Determination of Multiple Hormones in Beef Muscle by LC/MS/MS 2018-11-05 USDA-FSIS CLG-AGON1 Screening Determination and Confirmation of ß-Agonists by HPLC-MS-MS. USDA, FSIS. 2023 -09-11 |
| Antibióticos | Aminoglicósidos | CLG-AMG2.08 Screening and Confirmation of Aminoglycosides by LC-MS-MS. USDA, FSIS 11/05/18 |
|  | Betalactámicos | CLG-MRM1.08. Screening and Confirmation of Animal Drug Residues by UHPLC-MS-MS 2018-11-05 USDA-FSIS |
|  | Sulfonamidas |  |
|  | Macrólidos |  |
|  | Tetraciclinas |  |
|  | Fenicoles |  |
|  | Nitroimidazoles |  |
|  | Nitrofuranos | CLG-NFUR 3.01 Screening and Confirmation of Four Nitrofuran Metabolites by Liquid Chromatographic Tandem Mass Spectrometry. USDA-FSIS, 2016-07-03 |

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno Total | AOAC | 33.2.11 | 991.20 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |
| Grasa Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 | Babcock Method |
| Determinación de grasa para leche cruda y pasteurizada | AOAC | 33.2.27A | 2000.18 | Gerber Method |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.2.43 | 990.19 | IDF-ISO-AOAC |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.2.44 | 990.20 | IDF-ISO-AOAC |
| Solidos Totales | AOAC | 33.2.09 | 925.23 | Secado directo en horno de aire forzado |
| Sólidos no grasos | AOAC | 33.2.45 | 990.21 | Por diferencia entre los contenidos de solidos totales y contenidos de grasa |
| Punto de Congelación | AOAC | 33.2.04 | 990.22 | Crioscopía |

    - Leche Pasteurizada

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Grasa Total | AOAC | 33.2.25 | 905.02 | IDF-ISO-AOAC (Roese-Gottlieb)- Adoptado como un método Codex de Referencia Tipo II |
| Grasa Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 | Método Babcock |
| Determinación de Grasa | AOAC | 33.2.26 | 989.05 | IDF-ISO-AOAC (Modified Mojonnier Ether Extraction) |
| Determinación de grasa para leche cruda y pasteurizada | AOAC | 33.2.27A | 2000.18 | Gerber Method |
| Sólidos no grasos | AOAC | 33.2.45 | 990.21 | Por diferencia entre los contenidos de solidos totales y contenidos de grasa |
| Acidez | AOAC | 33.2.06 | 947.05 | Método de titulación. Expresado como ácido láctico |
| Nitrógeno Total (Proteínas) | AOAC | 33.2.11 | 991.20 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |
| Punto de Congelación | AOAC | 33.2.04 | 990.22 | IDF-ISO-AOAC |
| Fosfatasa Residual | Standard Methods for the examination of dairy products | - | 16.032 | Método de Fosfatasa alcalina quimioluminiscente |

    - Leche Ultrapasteurizada

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Grasa | AOAC | 33.2.25 | 905.02 | IDF-ISO-AOAC (Roese-Gottlieb)- Adoptado como un método Codex de Referencia Tipo II |
| Determinación de grasa total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 | Método Babcock |
| Determinación de Grasa | AOAC | 33.2.26 | 989.05 | IDF-ISO-AOAC (Modified Mojonnier Ether Extraction) |
| Determinación de grasa para leche cruda y pasteurizada | AOAC | 33.2.27A | 2000.18 | Gerber Method |
| Sólidos no grasos | AOAC | 33.2.45 | 990.21 | Por diferencia entre los contenidos de solidos totales y contenidos de grasa |
| Acidez | AOAC | 33.2.06 | 947.05 | Método de titulación. Expresado como ácido láctico |
| Nitrógeno Total (Proteínas) | AOAC | 33.2.11 | 991.20 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |
| Punto de Congelación | AOAC | 33.2.04 | 990.22 | IDF-ISO-AOAC |
| Fosfatasa Residual | Standard Methods for examination of dairy products | - | 16.032 | Método de fosfatasa alcalina quimioluminiscente |

    - Leche Saborizada

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Grasa Total | AOAC | 33.2.25 | 905.02 | IDF-ISO-AOAC (Roese-Gottlieb)- Adoptado como un método Codex de Referencia Tipo II |
| Determinación de Grasa Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 | Método Babcock |
| Determinación de Grasa | AOAC | 33.2.26 | 989.05 | IDF-ISO-AOAC (Modified Mojonnier Ether Extraction) |
| Determinación de grasa para leche cruda y pasteurizada | AOAC | 33.2.27A | 2000.18 | Gerber Method |
| Sólidos no grasos | AOAC | 33.2.45 | 990.21 | Por diferencia entre los contenidos de solidos totales y contenidos de grasa |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.2.09 | 925.23 |  |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.2.43 | 990.19 | IDF-ISO-AOAC |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.2.44 | 990.20 | IDF-ISO-AOAC |
| Acidez | AOAC | 33.2.06 | 947.05 | Método de titulación ó volumétrico Expresado como ácido láctico |
| Cenizas | AOAC | 33.2.10 | 945.46 | Método Gravimétrico |
| Nitrógeno Total (Proteínas) | AOAC | 33.2.11 | 991.20 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |
| Fosfatasa Residual | AOAC | 33.2.46 | 935.40 | Método I |
| Fosfatasa Residual | AOAC | 33.2.47 | 946.01 | Método II |
| Fosfatasa Residual | AOAC | 33.2.48 | 965.26 | Método III |
| Fosfatasa Residual | Standard Methods for the examination of Dairy Products | - | 16.032 | Método de fostatasa alcalina quimioluminiscente |
| pH | Standard Methods for the examination of Dairy Products | - | 18.022 | - |
| pH | AOAC | 11.1.03 | 973.41 | Potenciométrico |
| Colorantes Artificiales | AOAC | 46.1.05M | 988.13 | Capa Fina (TLC) |

    - Leche Evaporada

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Grasa Total | AOAC | 33.2.26 | 989.05 | IDF-ISO-AOAC (Roese-Gottlieb)- Adoptado como un método Codex de Referencia Tipo II |
| Grasa Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 modificado | Método pensilvania |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.2.09 | 925.23A | IDF-ISO-AOAC (Gravimetría) |
| Acidez | AOAC | 33.2.08 | 937.05 | Método de Espectrofotométrico |
| Nitrógeno Total (Proteínas) | AOAC | 33.2.11 | 991.20 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |

    - Leche Condesada

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Grasa Total | AOAC | 33.2.26 | 989.05 | IDF-ISO-AOAC (Roese-Gottlieb)- Adoptado como un método Codex de Referencia Tipo II |
| Determinación de Grasa total | AOAC | 989.04 modificado | 33.2.27 | Método Pensilvania |
| Sólidos Totales IEA | AOAC | 33.4.02 | 920.115D | Codex-Adopted-AOAC Method |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.1.01 | 96812 | Gravimetría |
| Acidez | AOAC | 33.2.08 | 937.05 | Método Espectrofotométrico |
| Nitrógeno Total | AOAC | 33.2.11 | 991.20 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |
| Fosfatasa residual | Standard methods for the examination of dairy products | - | 16.041 | Método Colorimétrico |

    - Queso No Madurado Incluido Queso Fresco

Se incluye en esta categoría al queso blanco Panamá.

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humedad | AOAC | 33.7.03 | 926.08 | Method I |
| Humedad | Standard methods for the examination of dairy products | - | 17.051 | Método de horno al vacío |
| Determinación de Grasa | AOAC | 33.7.17 | 933.05 | IDF-ISO-AOAC Adoptado como unj método codex de referencia Tipo II |
| Determinación de grada Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 | Método Babcock |
| Nitrógeno | AOAC | 33.7.12A | 2001.14 | Kjeldahl Method %N x 6.38= % Proteína |
| Acidez | AOAC | 33.7.14 | 920.124 | Método de titulación. Expresado como ácido láctico |
| Cloruros en queso | AOAC | 33.7.09 | 983.14 | Método Potenciométrico IDF-ISO-AOAC |
| Cloruros en Queso | AOAC | 33.7.10 | 935.43 | Volhard Method |
| Fosfatasa Residual en queso | Standard Methods for the examination of dairy products | - | 16.041 | Método Colorimétrico |

    - Helado

| PARAMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | METODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinación de Grasa | AOAC | 33.8.05 | 952.06 | IDF-ISO-AOAC Codex-Adopted-AOAC Method |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.8.03 | 941.08 | Gravimetric Method |
| Acidez | AOAC | 33.8.07 | 969.21 | Método Espectrofotométrico |
| Acidez | AOAC | 33.2.06 | 947.05 | Titulación |
| Nitrógeno Total (proteínas) | AOAC | 33.8.04 | 930.33 | Método Kjeldahl %N x 6.38= % Proteína IDF-ISO-AOAC |

    - Queso Crema, Queso Cheddar, Mozzarella, Queso Madurado

| PARÁMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | MÉTODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteína (Nitrógeno Total) x 6.38 | AOAC | 33.7.12A | 2001.14 | Kjeldahl Method MicroKjeldahl Method |
| Grasa Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 modificado | Método Babcock |
| Grasa Total | AOAC | 33.7.17 | 933.05 | IDF-ISO-AOAC Method Codex-Adopted-AOAC Method |
| Fosfatasa residual | Standard method for the examination of dairy products | - | 16.041 | Método Colorimétrico |
| Acidez (láctica) | AOAC | 33.7.14 | 920.124 | Titrimetric Method |
| Cloruro | AOAC | 33.7.09 | 983.14 | Potenciométrico |
| Cloruro | Standard method for the examination of dairy products | - | 18.041 | Sal de Mohr |
| Humedad | AOAC | 33.7.03 | 926.08 | Método de Horno al Vacio |
| Sólidos Totales | Standard method for the examination of dairy products | - | 15.111 | Método Gravimétrico |
| Cenizas | AOAC | 33.7.07 | 935.42 | Método Gravimétrico |

    - Yogurt

| PARÁMETRO | REFERENCIA | CAPÍTULO | MÉTODO | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grasa Total | Standard method for the examination of dairy products | - | 15.084 | Método Babcock-Pensylvania |
| Fosfatasa Residual | Standard method for the examination of dairy products | - | 16.041 | Método Colorimétrico |
| Acidez (Láctica) | Standard method for the examination of dairy products | - | 15.021 | Método Titulométrico |
| Proteínas (Nitrógeno Total) x 6.38 | AOAC | 33.7.12A | 2001.14 | Kjeldahl Method MicroKjeldahl Method |
| Cloruro | AOAC | 33.7.09 | 983.14 | Potenciométrico |
| Cloruro | Standard method for the examination of dairy products | - | 18.041 | Sal de Mohr |
| Humedad | AOAC | 33.7.03 | 926.08 | Método de Horno al Vacío |
| Cenizas | AOAC | 33.7.07 | 935.42 | Método Gravimétrico |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.7.03 | 926.08 | Método de horno al vacío |
| Sólidos Totales | Standard method for the examination of dairy products | - | 17.051 | Método de horno al vacío |

    - Mantequilla

| PARÁMETRO | REFERENCIA | CAPÍTULO | MÉTODO # | METODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteína (Nitrogeno Total) x 6.38 | AOAC | 33.7.12A | 2001.14 | Kjeldahl Method MicroKjeldahl Method |
| Grasa Total | AOAC | 33.6.04 | 938.06 | Indirect Method IDF-ISO-AOAC Method |
| Humedad | AOAC | 33.6.03 | 920.116 | IDF-ISO-AOAC Method |
| Cenizas | AOAC | 33.6.05 | 920.117 | Gravimétrico |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.6.03 | 920.116 | IDF-ISO-AOAC Method |
| Acidez (láctica) | AOAC | 33.6.12 | 945.50 | Titulación |
| Sal en Mantequilla | AOAC | 33.6.06 | 960.29 | Titrimetric Method IDF-ISO- AOAC Method |
| Fosfatasa Residual | AOAC | 33.6.20 | 946.02 | Colorimétrico |

    - Crema Nata

| PARÁMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | MÉTODO# | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grasa total | AOAC | 33.3.12 | 920.111 | Grasa en Cremas IDF-ISO-AOAC Method Roese-Gottlieb Method |
| Proteínas Nitrógeno (Total) x 6.38 | AOAC | 33.3.10 | 920.109 | Kjeldahl Methods |
| Sólidos (Total) en cremas | AOAC | 33.3.07 | 920.107 | IDF-ISO-AOAC Method Secado en horno de aire forzado |
| Cenizas en Cremas | AOAC | 33.3.09 | 920.108 | Método Gravimétrico |
| Fosfatasa (Residual) en Cremas | Standard method for the examination of dairy products | - | 16.041 | Método Colorimétrico |

    - Leche en Polvo

| PARÁMETRO | REFERENCIA | CAPITULO | MÉTODO # | MÉTODOS REFERENCIADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteínas (Nitrógeno Total) x 6.38 | AOAC | 33.5.03 | 930.29 | Kjeldahl Method |
| Grasa Total en Leche en Polvo | AOAC | 33.5.08 | 932.06 | IDF-ISO-AOAC Method Codex -Adopted – AOAC Method (Tipo II) por Gravimetría (Roese Gottlieb) |
| Grasa Total | AOAC | 33.2.27 | 989.04 | Método Babcock |
| Cenizas | AOAC | 33.5.05 | 930.30 | Gravimetría |
| Humedad | AOAC | 33.5.02 | 927.05 | Gravimetría |
| Sólidos Totales | AOAC | 33.5.02 | 927.05 | Gravimetría Por diferencia de humedad |
| Acidez(láctica) | AOAC | 33.6.12 | 945.50 | Titulación |
| Cloruro | AOAC | 50.11.03 | 2016.03 | Titulación Potenciométrica Codex Adopted AOAC-ISO Method |
| Fosfatasa residual | AOAC | 33.2.50 | 979.13 | Colorimétrico |

    - Otros

Los productos lácteos que no se encuentren incluidos en el listado anterior deben cumplir con los parámetros establecidos en sus respectivos Reglamentos Técnicos o, en su ausencia, con los criterios definidos en la norma Codex correspondiente. Su cumplimiento debe verificarse mediante métodos de análisis equivalentes reconocidos, tales como normas ISO, metodologías AOAC International, lineamientos del Codex Alimentarius y procedimientos validados en laboratorios acreditados.

  - MÉTODOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Para la verificación oficial de registro sanitario y vigilancia, se aplicarán métodos analíticos normalizados y aprobados, listados en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos RTCA en su versión actualizada, o métodos equivalentes que estén validados o certificados por terceros conforme a protocolos como el de la norma EN/ISO 16140 u otro protocolo similar internacionalmente aceptado, como por ejemplo los métodos oficiales de análisis (OMA) de la AOAC Internacional y AFNOR.

    - Leche Pasteurizada y Ultrapasteurizada

| Parámetro | Métodos Referenciados |
| --- | --- |
| Esterilidad Comercial (UHT) | Soleris commercial sterility testing vials (NF105) v2 21/07/22. MicroVal study number: 2021 LR 100. |
| Staphylococcus aureus | - Bacteriological Analytical Manual Online, U.S. Food and Drug Administration. Staphylococcus aureus. Chapter 12. - AFNOR. NF Validation-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. Enumeration of Staphylococcus aureus. - AFNOR NF Validation of alternative analysis methods. Petrifilm Staph Express. 3M 01/09 04/03A. |
| Listeria monocytogenes | - AOAC. Official Method 2016.08. Listeria monocytogenes in Select Foods and Environmental Surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2-Listeria monocytogenes Method - ISO 11290-1:2017. Microbiology of the Food Chain – Horizontal Method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes – Part 1: Detection Method. |
| E. coli | - AFNOR. NF Validation-BIO- 12/13-02/05. TEMPO EC. Enumeration of Escherichia coli. - AOAC 2018.13-2018 Rapid E. coli / Coliform Count Plate 3M Petrifilm |
| Salmonella spp. | - Detection of Salmonella spp. AOAC. Official Method 2016.08. - ISO 6579-1:2017. Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella, Part 1. Detection of Salmonella spp. - AFNOR- 3M 01/16-11/16. 3M Molecular Detection Assay 2 – Salmonella |

    - Leche Saborizada

| Parámetro | Métodos Referenciado |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | - Bacteriological Analytical Manual Online, U.S. Food and Drug Administration. Staphylococcus aureus. Chapter 12. - AFNOR. NF Validation-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. Enumeration of Staphylococcus aureus. - AFNOR NF Validation of alternative analysis methods. Petrifilm Staph Express. 3M 01/09 04/03A. |
| Salmonella spp | - ISO 6579-1:2017. Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella, Part 1. Detection of Salmonella spp. - AFNOR- 3M 01/16-11/16. 3M Molecular Detection Assay 2 – Salmonella |
| Listeria monocytogenes | AOAC. Official Method 2016.08. Listeria monocytogenes in Select Foods and Environmental Surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2-Listeria monocytogenes Method. |
| E. coli | - AFNOR. NF Validation-BIO- 12/13-02/05. TEMPO EC. Enumeration of Escherichia coli. - AOAC 2018.13-2018 Rapid E. coli / Coliform Count Plate 3M Petrifilm |
| Esterilidad Comercial (UHT) | Soleris commercial sterility testing vials (NF105) v2 21/07/22. MicroVal study number: 2021 LR 100. |

    - Leche Cruda

| Parámetro | Método Referenciado |
| --- | --- |
| Listeria monocytogenes | Detección de microorganismos patógenos mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Método válido AOAC 080901 BAX®Sistema PCR/Assay para Listeria monocytogenes 24E. |
| Salmonella spp | Detección de microorganismos patógenos mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Método oficial AOAC 2013.02/OMA 2003.09 BAX®Sistema PCR/ System real-time PCR para Salmonella spp. |
| Escherichia coli | Recuento de Coliformes Totales en placa Petrifilm. Rapid E. coli/Coliform Count Plate. Método oficial AOAC OMA 2018.13; AOAC PTM #051801; MicroVal 2017LR76 |
| Staphylococcus aureus | Recuento de Staphylococcus aureus en placa Petrifilm. Staph Express Count Plate. Método oficial: AOAC OMA 2003.07; AOAC OMA 2003.08; AOAC OMA 2003.11; AFNOR NF Validation 3M 01/9-04/03A, 3M 01/9-04/03B; Health Canada MFLP-21 |

    - Leche Evaporada

| Parámetro | Método referenciado |
| --- | --- |
| Esterilidad Comercial | BAM Capítulo 21A: Examinación de Producto Enlatado (Edición enero 2001) |

    - Leche Condensada

| Parámetro | Método referenciado |
| --- | --- |
| Esterilidad Comercial | BAM Capítulo 21A: Examinación de Producto Enlatado (Edición enero 2001) |

    - Helado

| Parámetro | Método Referenciado |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | - Bacteriological Analytical Manual Online, U.S. Food and Drug Administration. Staphylococcus aureus. Chapter 12. - AFNOR. NF Validation-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. Enumeration of Staphylococcus aureus. - AFNOR NF Validation of alternative analysis methods. Petrifilm Staph Express. 3M 01/09 04/03A. |
| Listeria monocytogenes | - AOAC. Official Method 2016.08. Listeria monocytogenes in Select Foods and Environmental Surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2-Listeria monocytogenes Method - ISO 11290-1:2017. Microbiology of the Food Chain – Horizontal Method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes – Part 1: Detection Method. |
| E. coli | - AFNOR. NF Validation-BIO- 12/13-02/05. TEMPO EC. Enumeration of Escherichia coli. - AOAC 2018.13-2018 Rapid E. coli / Coliform Count Plate 3M Petrifilm |
| Salmonella spp. | - Detection of Salmonella spp. AOAC. Official Method 2016.08. - ISO 6579-1:2017. Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella, Part 1. Detection of Salmonella spp. - AFNOR- 3M 01/16-11/16. 3M Molecular Detection Assay 2 – Salmonella |

    - Queso No Madurado Incluido Queso Fresco

Se incluye en esta categoría al queso blanco Panamá.

| Parámetro | Método Referenciado |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | - Bacteriological Analytical Manual Online, U.S. Food and Drug Administration. Staphylococcus aureus. Chapter 12. - AFNOR. NF Validation-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. Enumeration of Staphyloccus aureus. - AFNOR NF Validation of alternative analysis methods. Petrifilm Staph Express. 3M 01/09 04/03A. |
| Listeria monocytogenes | - AOAC. Official Method 2016.08. Listeria monocytogenes in Select Foods and Environmental Surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2-Listeria monocytogenes Method - ISO 11290-1:2017. Microbiology of the Food Chain – Horizontal Method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes – Part 1: Detection Method. |
| E. coli | - AFNOR. NF Validation-BIO- 12/13-02/05. TEMPO EC. Enumeration of Escherichia coli. - AOAC 2018.13-2018 Rapid E. coli / Coliform Count Plate 3M Petrifilm |
| Salmonella spp. | - Detection of Salmonella spp. AOAC. Official Method 2016.08. - ISO 6579-1:2017. Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella, Part 1. Detection of Salmonella spp. - AFNOR- 3M 01/16-11/16. 3M Molecular Detection Assay 2 – Salmonella |

    - Queso Crema, Queso Cheddar, Mozzarella, Queso Madurado

| Parámetro | Método Referenciado |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | - Validación AFNOR NF - 3M 01/09-04/03 A. Sistema Neogen Petrifilm Staph Express (STX). - Validación NF-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. - FDA Estados Unidos. Administración de Alimentos y Drogas. BAM Chapter 12: Staphylococcus aureus. |
| Listeria monocytogenes | - AFNOR- 3M 15/01-16/09. Ensayo de detección molecular 3M 2 - Listeria monocytogenes. - ISO 11290-1:2017. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y enumeración de Listeria monocytogenes y Listeria spp. Parte 1: Método de Detección |
| E. coli | - AOAC Método Oficial 2018.13 Enumeración de Escherichia coli y coliformes. Placa Petrifilm de recuento rápido. - Métodos Oficiales AOAC: 991.14 Petrifilm. - AFNOR. Validación NF-BIO- 17/12-05/12. TEMPO TC. Enumeración de Coliformes Totales. |
| Salmonella spp. | - AFNOR. QUA 18/08-03/15 Ensayo de RT-PCR del sistema BAX® Salmonella spp - AFNOR- 3M 01/16-11/16. Ensayo de detección molecular Neogen® 2 - Salmonella. - ISO 6579-1:2017. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección de Salmonella spp. |

    - Yogurt, Mantequilla, Crema Nata

| Parámetro | Método Referenciado |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | - Validación AFNOR NF - 3M 01/09-04/03 A. Sistema Neogen Petrifilm Staph Express (STX). - Validación NF-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. - FDA Estados Unidos. Administración de Alimentos y Drogas. BAM Chapter 12: Staphylococcus aureus. |
| Listeria monocytogenes | - AFNOR- 3M 15/01-16/09. Ensayo de detección molecular 3M 2 - Listeria monocytogenes. - ISO 11290-1:2017. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y enumeración de Listeria monocytogenes y Listeria spp. Parte 1: Método de Detección |
| E. coli | - AOAC Método Oficial 2018.13 Enumeración de Escherichia coli y coliformes. Placa Petrifilm de recuento rápido. - Métodos Oficiales AOAC: 991.14 Petrifilm. - AFNOR. Validación NF-BIO- 17/12-05/12. TEMPO TC. Enumeración de Coliformes Totales. |
| Salmonella spp. | - AFNOR. QUA 18/08-03/15 Ensayo de RT-PCR del sistema BAX® Salmonella spp - AFNOR- 3M 01/16-11/16. Ensayo de detección molecular Neogen® 2 - Salmonella. - ISO 6579-1:2017. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección de Salmonella spp. |

    - Leche en polvo

| Parámetro | Método Referenciado |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus | - Validación AFNOR NF - 3M 01/09-04/03 A. Sistema Neogen Petrifilm Staph Express (STX). - Validación NF-BIO-12/28-04/10. TEMPO STA. - FDA Estados Unidos. Administración de Alimentos y Drogas. BAM Chapter 12: Staphylococcus aureus. |
| Listeria monocytogenes | - AFNOR- 3M 15/01-16/09. Ensayo de detección molecular 3M 2 - Listeria monocytogenes. - ISO 11290-1:2017. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección y enumeración de Listeria monocytogenes y Listeria spp. Parte 1: Método de Detección |
| E. coli | - AOAC Método Oficial 2018.13 Enumeración de Escherichia coli y coliformes. Placa Petrifilm de recuento rápido. - Métodos Oficiales AOAC: 991.14 Petrifilm. - AFNOR. Validación NF-BIO- 17/12-05/12. TEMPO TC. Enumeración de Coliformes Totales. |
| Salmonella spp. | - AFNOR. QUA 18/08-03/15 Ensayo de RT-PCR del sistema BAX® Salmonella spp - AFNOR- 3M 01/16-11/16. Ensayo de detección molecular Neogen® 2 - Salmonella. - ISO 6579-1:2017. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección de Salmonella spp. |

- MÉTODOS DE ANÁLISIS NO CONTEMPLADOS EN LA GUÍA

En caso de que un método de análisis específico no se encuentre expresamente contemplado en la presente Guía Técnica, pueden emplearse métodos alternativos, siempre que estos estén debidamente validados, reconocidos o aprobados por organismos o instituciones de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional.

Pueden considerarse organismos de referencia la ISO, AOAC International, Codex Alimentarius, IDF y AFNOR, así como cualquier otra institución equivalente debidamente reconocida.

El método utilizado debe demostrar un desempeño analítico equivalente o superior al de los métodos de referencia en términos de exactitud, precisión, sensibilidad y reproducibilidad.

Cuando sea requerido por la autoridad competente, debe presentarse la documentación técnica que respalde la validez y el reconocimiento del método empleado.

- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE MUESTRAS

Se consideran aceptables aquellas muestras que:

- se encuentren correctamente identificadas,

- estén en envases íntegros,

- tengan volumen suficiente y

- que hayan sido conservadas y transportadas bajo las condiciones establecidas.

Es motivo de rechazo las muestras que presenten:

- envases dañados,

- rotulación incompleta,

- contaminación evidente,

- volumen insuficiente o

- ruptura de la cadena de frío.

Asimismo, se rechazan aquellas muestras cuya documentación no permita asegurar su trazabilidad. Ante el rechazo de una muestra, debe registrarse el motivo correspondiente y, de ser posible, proceder a una nueva toma de muestra.

- REGISTROS, DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

Toda toma de muestra de productos lácteos debe estar respaldada por registros que aseguren la trazabilidad del proceso.

Estos registros deben incluir, como mínimo, lo siguiente:

- identificación del producto

- lote

- fecha

- lugar de muestreo

- condiciones del producto

- nombre del responsable.

La documentación debe estar acompañada a la muestra durante todo el proceso, desde su toma hasta la emisión de resultados, y conservarse conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad o el laboratorio responsable.

- REFERENCIAS

- FAO y OMS. 1995. Norma general para los aditivos alimentarios. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 192-1995. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1995. Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 193-1995. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1969. Principios generales de higiene de los alimentos. Código de prácticas del Codex Alimentarius, n.º CXC 1-1969. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 2004. Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos. Código de prácticas del Codex Alimentarius, n.º CXC 57-2004. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1997. Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos relativos a los alimentos. Directrices del Codex Alimentarius, n.º CXG 21-1997. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1999. Norma general para el uso de términos lecheros. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 206- 1999. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 1999. Métodos de análisis y de muestreo recomendados. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXS 234- 1999. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.

- FAO y OMS. 2004. Directrices generales sobre muestreo. Norma del Codex Alimentarius, n.º CXG 50- 2004. Comisión del Codex Alimentarius. Roma.